ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański ubiega się 
o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu: 2.4.1a działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków 
i siedlisk przyrodniczych.

Dla określenia kosztów całkowitych projektu, proszę o zaproponowanie wynagrodzenia netto + należny podatek VAT dla prac polegających na wykonaniu przystanku edukacyjnego „Czerna”, zgodnie z załączonym opisem.

W przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy z Instytucją Wdrażającą, Gmina dokona wyboru wykonawcy.

Planowany termin wykonania w/w prac: 08.2018 – 04.2019 rok.

Opis techniczny

do projektu  - Punktu koncentracji ruchu turystycznego 
„Przystanek edukacyjny Czerna”

- Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu jest wolnostojąca, parterowa wiata w konstrukcji drewnianej, wsparta na 7 słupach. Budynek wiaty założony na planie okręgu o średnicy d=6,1 m.

  - Opis rozwiązań projektowych

Parametry techniczno – użytkowe wiaty

pow. zabudowy			29,2 m2

ilość kondygnacji nadziemnych:	1,

podpiwniczenie:			brak,

pokrycie:				 dach stromy wielospadowy, pokryty gontem 						papowym na pełnym deskowaniu,

technologia wykonawstwa:		konstrukcja drewniana ciesielska.

  - Opis elementów budynku

Fundamenty

Zaprojektowano stopy pod z betonu. Wysokość stóp fundamentowych 80 cm. 	Fundamenty posadowione 70 cm poniżej projektowanego poziomu terenu.

Posadzka

Posadzka wiaty z kostki granitowej 10/10 cm ułożonej na podsypce cementowo-	piaskowej 1: 3 grub. 5 cm i podbudowie ze żwiru o uziarnieniu 4-16 mm i grub. 15 	cm.

Konstrukcja nośna wiaty

Filary – pozostała konstrukcja nośna z drewna akacjowego.

Dach

Wielospadowy stromy, konstrukcja z tarcicy iglastej nasyconej. Krokwie więźby 	dachu o przekroju 10/14 cm.

Pokrycie połaci dachów gontem papowym na pełnym deskowaniu gr. 25 mm.

Malowanie

Wszelkie elementy drewnianej konstrukcji wiaty malować 3-krotnie preparatem 	impregnująco – koloryzującym. Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków.

Wyposażenie:

Ściany boczne:	kratownica o bokach 15x15 cm (listwy 3x2cm) z drewna 					akacjowego

Ściana tylna:		ażur pionowy odstęp 15 cm, (listwy 5x3) z drewna 					akacjowego.

2. Tablice edukacyjne

Powstaną 4 tablice informacyjne nt. kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej.

Klasyczne z daszkiem drewno iglaste zabezpieczone impregnatem.

Tablice o wymiarach do 100 cm x 150 cm.

3. Makieta wykonana z grubego konaru lub złamanego drzewa w którym żerował kozioróg lub pachnica.

4. Miejsce na ognisko

W centralnym punkcie miejsce na ognisko o średnicy 100 cm, wyłożone na wysokość 10 cm kamieniem granitowym (alternatywa kamień polny łupany). Wokół ławki wykonane z przecięcia kłód dębowych (lub akacjowych) o długości 200 cm.

5. Otoczenie przystanku edukacyjnego

5.1. Z racji usytuowania powierzchni w obniżeniu należy usypać wywyższenie aby teren przystanku miał ten sam poziom co droga dojazdowa.

5.2. Powierzchnia przystanku wynosi 625 m2 (25 x 25 m).

5.3. Utwardzenie dojścia do wiaty (szer. 100 cm; powierzchnia – 20 m2) łupkiem granitowym (alternatywa to kamień polny łupany), podbudowa jak posadzka w wiacie.

6. Witacz

Wykonany z drewna akacjowego.

Napis wykonany na trzech oddzielnych deskach o szerokości min. 20 cm (długość zależna od tekstu)

Zainstalowana na dwóch słupkach drewnianych wykonanych z drewna akacjowego.

Napis o treści:

„PRZYSTANEK EDUKACYJNY CZERNA”

(Wzór poglądowy obok)

7. Stojak na rowery

Wymiary:

Długość: 250 cm

Drewno iglaste impregnowane

Zał. nr 1 Usytuowanie elementów przystanku. Powierzchnia przystanku 625 m2 (25m x 25m).

Wiata

Makieta

Miejsce na ognisko

Tablica edukacyjna

Stojak na rowery

Witacz